電工實驗(一)

實驗報告

實驗單元(9)

二極體整流電路

(電路實作)

班別：

組別：

# 姓名：

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。

# ◎總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

四、實驗注意事項。

# 1.測量電壓及電阻時，請設定為4位半顯示測量值。

2.有極性及方向性之元件，組裝時應注意元件是否組裝對位置。電解質電容極性接反了，是會爆炸的，請特別注意。。

3.測試電路時，應注意探棒測試端與接地端，請勿接反。

4.有些電路節點會測不到漣波頻率，要想一下為何沒有漣波頻率？

5.示波器在各節點所測量出的電壓值，除了依各表格的內容填入數據外，也需在所印出的圖中顯示實驗測量值。

6.請同學需標示數值單位值，例如：電壓(V)、電壓(峰-峰值)()、頻率值(Hz)。

7.示波器探棒CH1=節點A，CH2=節點B，以節點[A、B]來表示測試連接線。

8.示波器設定－Coupling DC/AC檔位的使用說明。

圖(9-1) ：DC耦合輸出

圖(9-2)：AC耦合輸出

五、實驗數據測量與紀錄

■倍壓電路

1.測試電路(一)：半波倍壓電路(一)

圖(9-3)：半波倍壓電路(一)

■擷取波形

c.示波器設定：CH1設定「DC」耦合方式來觀測下列各波形，測量節點電壓數據，記錄數據於表格(9-1)中。

.測試節點[V2]，測試資料如表格(9-1)內容所示，需擷取實驗波形圖(2張)，以下各節點波形擷取圖皆相同(2張圖，因6項數據值要測)，測量下列各數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值。

.測試節點[J1]，需擷取實驗波形圖，測量下列各數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值。

◆節點[V2]：

◆節點[J1]：

.測試節點[B1]，需擷取實驗波形圖，測量數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值。

◆節點[B1]：

d.以「DC」耦合方式，只擷取節點[V2、J1]波形圖，並說明兩波形的關係，附於實驗數據分析 與討論中。

◆節點[V2、J1]：

e.以「DC」耦合方式，只擷取節點[J1、B1]波形圖，並說明兩波形的關係，附於實驗數據分析與討論中。

◆節點[J1、B1]：

f.測試節點[B1]－「AC」耦合方式，需適當調整垂直刻度。測量數據－週期值、峰-峰值、均方根值，(3項數值需要1張圖)，記錄數據於下列表格(9-1)中。

◆節點[B1]：

g.如何測量跨接元件?

依據節點電壓方程式，[CH1、CH2]＝節點[J1、B1]，接地電位為參考電位，採用「DC」耦合方式，開啟MATH數學運算，選擇表單為操作A－B，可得到波形，使用示波器測量功能按鍵或游標測出數據。

※注意示波器CH1及CH2垂直刻度需一致。

h.擷取下列波形圖，並說明下列波形的關係，附於實驗數據分析與討論中。

.探棒接節點[J1、B1]－測量MATH跨接元件。測量並記錄下數據－峰-峰值=       、最大值=       、最小值=       。

◆節點[J1、B1]：

4.測試電路(三)：半波倍壓電路(二)

圖(9-5)：半波倍壓電路(二)

■擷取波形

b.以「DC」耦合方式測試節點[B2]，需擷取實驗波形圖，測量數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值。記錄數據於表格(9-1)中。

◆節點[B2]：

c.以「DC」耦合方式，只擷取節點[J1、B2]波形圖，並說明兩波形的關係，附於實驗數據分析與討論中。

◆節點[J1、B2]：

d.測試節點[B2]－「AC」耦合方式，需擷取節點[B2]波形圖。測量數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-1)中。

◆節點[B2]：

表(9-1)：測試節點V2、節點[J1]、節點[B1]、節點[B2]記錄

| 節點 數據 | 節點[V2] | 節點[J1] | 節點[B1] | 節點[B2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期值 |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |

■半波整流、濾波電路

5.測試電路(四)：半波整流電路

圖(9-6)：半波整流電路

■擷取波形

※注意[V3]、 [V4]波形如同前[V2]波形，都是訊號產生器的輸出波形。

b.節點[V3、F1]波形，需擷取實驗波形圖。只測量節點[F1]數據，「DC」耦合模式，測量數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-4)中。

◆節點[V3、F1]：

c.測試節點[F1]波形(漣波)，需擷取實驗波形圖－「AC」耦合方式，測量數據－週期值、峰-峰值、均方根值，記錄數據於表格(9-2)及表格(9-3)中，完成漣波因素之計算。

◆節點[F1] 漣波成分：

d.[V3、F1]電壓轉換特性曲線，水平掃描面板設定選擇「X-Y」顯示模式，此時需先「歸零調整」，CH1、CH2「GND」模式，光點調整到中央位置，然後輸入選擇「DC」耦合模式，可得到電壓轉換曲線圖形，然後擷圖。

※注意示波器CH1及CH2垂直刻度需一致。

◆節點[V3、F1] 電壓轉換特性曲線：

6.測試電路(五)：半波整流、濾波電路(一)

圖(9-7)：半波整流、濾波電路(一)

■擷取波形

b.測試節點[V3、F2]波形，需擷取實驗波形圖，「DC」耦合模式，只測量節點[F2]數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-2)中。

◆節點[V3、F2]：

c.使用示波器輸入「AC」耦合模式，需擷取實驗波形圖，適當調整垂直刻度，直接測量、擷取節點[F2]漣波成分的大小。漣波計算值=。測量節點[F2]數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-2)及表格(9-3)內容中，完成漣波因素之計算。

◆節點[F2] 漣波成分：

7.測試電路(六)：半波整流、濾波電路(二)

圖(9-8)：半波整流、濾波電路(二)

■擷取波形

b.測試節點[V3、F3]波形，需擷取實驗波形圖，「DC」耦合模式，只測量節點[F3]數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-2)中。

◆節點[V3、F3]：

c.測量節點[F3]數據，需擷取實驗波形圖，擷取節點[F3]漣波成分的大小，使用示波器輸入「AC」耦合模式，測量數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-2)及表格(9-3)內容中，如前漣波計算值，完成漣波因素之計算。

◆節點[F3] 漣波成分：

表(9-2)：測試節點V3、節點[F1]、節點[F2]、節點[F3]記錄

| 節點 數據 | 節點[V3] | 節點[F1] | 節點[F2] | 節點[F3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期值 |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |

表(9-3)：漣波因素的計算

| 節點 漣波計算 | 節點[F1] | 節點[F2] | 節點[F3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 漣波電壓() 計算理論值 |  |  |  |
| 漣波電壓() 實測值計算 |  |  |  |
| 漣波因數(r%) 計算理論值 |  |  |  |
| 漣波因數(r%) 實測值計算 |  |  |  |

說明：漣波因數。

■全波整流、濾波電路

8.測試電路(七)：全波整流電路

圖(9-9)：全波整流電路

■擷取波形

b.只能使用1支探棒，測試節點[K1]，探棒接地端接節點[K2]，需擷取實驗波形圖，示波器設定輸入「DC」耦合模式，需測量節點[K1]電壓數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-4)中。

◆節點[K1]：

c.只能使用測量節點[K1]數據，探棒接地端接節點[K2]，需擷取實驗波形圖，使用示波器輸入「AC」耦合模式，測量節點[K1]電壓數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-4)及表格(9-5)內容中，如前漣波計算值，完成漣波因素之計算。

◆節點[K1] 漣波因素：

9.測試電路(八)：全波整流、濾波電路(一)

圖(9-10)：全波整流、濾波電路(一)

■擷取波形

b.只能使用1支探棒，測試節點[K3]，探棒接地端接節點[K4]，需擷取實驗波形圖，示波器設定輸入「DC」耦合模式，測量節點[K3]電壓數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-4)中。

◆節點[K3]：

c.測量節點[K3]數據，探棒接地端接節點[K4]，需擷取實驗波形圖，使用示波器輸入「AC」耦合模式，測量節點[K3]電壓數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-4)及表格(9-5)內容中，如前漣波計算值，完成漣波因素之計算。

◆節點[K3] 漣波因素：

10.測試電路(九)：全波整流、濾波電路(二)

圖(9-11)：全波整流、濾波電路(二)

■擷取波形

b.只能使用1支探棒，測試節點[K5]，探棒接地端接節點[K6]，需擷取實驗波形圖，示波器設定輸入「DC」耦合模式，測量節點[K5]電壓數據－週期值、峰-峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值，記錄數據於表格(9-4)中。

◆節點[K5]：

c.測量節點[K5]數據，探棒接地端接節點[K6]，需擷取實驗波形圖，使用示波器輸入「AC」耦合模式，測量節點[K5]電壓數據－週期值、峰-峰值、均方根值。記錄數據於表格(9-4)及表格(9-5)內容中，如前漣波計算值，完成漣波因素之計算。

◆節點[K5] 漣波因素：

表(9-4)：測試節點V4、節點[K1]、節點[K3]、節點[K5]記錄

| 節點 數據 | 節點[V4] | 節點[K1] | 節點[K3] | 節點[K5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期值 |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(DC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |
| 值(AC coupling) |  |  |  |  |

表(9-5)：漣波因素的計算

| 節點 漣波計算 | 節點[K1] | 節點[K3] | 節點[K5] |
| --- | --- | --- | --- |
| 漣波電壓() 計算理論值 |  |  |  |
| 漣波電壓() 實測值計算 |  |  |  |
| 漣波因數(r%) 計算理論值 |  |  |  |
| 漣波因數(r%) 實測值計算 |  |  |  |

六、實驗數據分析與討論

1.以「DC」耦合方式，擷取節點[V2、J1]波形圖，並說明兩波形的關係。

◆節點[V2、J1]：

2.以「DC」耦合方式，擷取節點[J1、B1]波形圖，並說明兩波形的關係。

◆節點[J1、B1]：

3.擷取下列波形圖，並說明下列波形的關係。

a.探棒接節點[J1、B1]－測量MATH跨接元件。測量並記錄下數據－峰-峰值=       、最大值=       、最小值=       。

◆節點[J1、B1]：

4.以「DC」耦合方式，擷取節點[J1、B2]波形圖，並說明兩波形的關係。

◆節點[J1、B2]：

5.試就表格(9-3)及(9-5)中的漣波因數，分析不同電路對此因數的影響，寫下您的結論。

七、撰寫實驗結論與心得

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)