電工實驗(二)

實驗報告

實驗單元(2)

共射極放大器電路

(電路模擬021)

班別：電2 B

組別：22

# 姓名：李宜恩

# 學號：00853216

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。

# ◎總分=100分。

# 一、實驗電路設計與電路模擬注意事項

# 1.參閱圖(二十三)：含射極電阻的共射級放大器電路模擬中為BJT單級放大器，可以達到中等輸入阻抗，低輸出阻抗，並提供高電壓增益等電路特性，在設計偏壓電阻時需要選用適當範圍的電阻來用。

圖(二十三)：含射極電阻的共射級放大器電路模擬(範例)

二、實驗預報，請回答下列問題。

# 1.試寫出BJT CE放大器電路有那些電路特性。

# 電壓電流增益高、輸出跟輸入相位差180度，適合用作放大器。

# 2.下列三種共射極偏壓電路中，預報圖(一)～預報圖(三)，請問在電子學計算時，在直流分析上會有那些數據會受到影響?

# 直流分析時電容近似開路，因此預報圖(一)～預報圖(三)直流分析數據皆相同。

# 3.下列三種共射極偏壓電路中，預報圖(一)～預報圖(三)，請問在電子學計算時，在交流分析上會有那些數據會受到影響?

# 交流分析時電容近似短路，而直流電源接地，可以發現射極電組大小預報圖(一)

# >預報圖(二)>預報圖(三)，導致分到的電壓不同，因此電壓增益大小排列為預報圖  (一)<預報圖(二)<預報圖(三)，而輸入阻抗也會隨之改變。

# 預報圖(一)

# 預報圖(二)

# 預報圖(三)

三、實驗電路設計與實驗電路模擬

1.參閱實驗電路圖(2-1)，完成電路設計與電路模擬。

# 圖(2-1)：共射極放大器電路圖(一)

2.需附上電路設計原稿(拍照)，設計原稿需在電路模擬時繳交，寫上實驗單元、班別、組別、姓名。

◆附上實驗電路設計原稿(上課筆記)(拍照)。(列入檢查項目)

◆附上模擬電路圖。

3.偏壓點分析項目：

◆附上擷取電路節點電壓圖。

◆附上電路分支電圖。

◆寫下Q1偏壓設計值，VCE1=  14.625   V，IE1=   5   mA。

◆寫下Q1偏壓模擬值，VCE1=  20.2408   V，IE1=   3.189   mA。

4.暫態時域分析：(附上各節點電壓波形與增益值)。

a.節點[V1，VB1]：   1   ，(相位關係：■同相、□反相)。

b.節點[V1，VE1]：  0.89773  ，(相位關係：■同相、□反相)。

c.節點[V1，VC1]： -8.94  ，(相位關係：□同相、■反相)。

d.節點[V1，VO1]：  -8.93279  ，(相位關係：□同相、■反相)。

e.節點[VO1]FFT轉換波形。

◆使用游標標示測試頻率之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之測試頻率值(基頻)=  5.00K  ，電壓峰值=   348.909mV   。

◆使用游標標示諧波之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H1)=   無   ，電壓峰值=   無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H2)=   無   ，電壓峰值=   無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H3)=   無   ，電壓峰值=   無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H4)=   無   ，電壓峰值=   無    。

5.電壓增益分析---計算公式之影響。

◎說明：寫出電壓增益公式，說明有那些元件影響中頻電壓增益值。

，旁通電容會影響電壓增益。

◎說明：如何來提高放大器中頻電壓增益。

在射極加入旁通電容並提高gmRo來提高電壓增益。

6.AC Sweep頻域分析：請畫出模擬電路圖，使用PSPICE－AC sweep模擬軟體來模擬電路的頻域特性，模擬結果標示出-3dB截止頻率(，)及頻率值＝1KHz時的電壓增益值(dB值)，使用dB探棒及Vp相位探棒，計算增益頻寬乘積(GBP)，需附上模擬電路圖及模擬輸出結果。

◎以上模擬數據需合乎實驗設計要求。

◆需附上模擬電路圖。

◆需附上模擬輸出結果(電壓增益對頻率關係圖)。

◆需附上模擬輸出結果(相位對頻率關係圖)。

◆寫出中頻(1KHz)增益  19.031  dB及相位差＝   -179.981   。

◆寫出頻率值(低頻-3dB截止頻率)= 16.172Hz  及相位差＝  +114.211   。

◆寫出頻率值(高頻-3dB截止頻率)= 73.395MHz 及相位差＝ -245.360   。

◆計算增益頻寬乘積(GBP)＝    73.395M   。

四、撰寫實驗模擬結論和心得

本次實驗探討共射極放大電路，也使用與上回不同的電路分析方法分析電路，最終也設計出所要求之增益，也驗證教科書上所寫之公式。

五、實驗綜合評論

1.寫出在此實驗單元中您學會了那些項目。

設計共射極電路，小訊號分析，算電壓增益。

2.寫出在此實驗單元中您感到最困難是那些項目。

設計共射極電路。

3.當遭遇到實驗瓶頸時，除了尋求實驗助教協助之外，你能想出其他方法來解決你的問題嗎?

可以，遇到問題時我都詳讀教材。

4.對於上課進度及上課內容，請提出您的建議。

覺得時間有點趕，來不及做LAB。

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。

90分。

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

最容易的是模擬電路。我學到了如何用PSPICE使用碳棒查看PHASE和dB值。

六、附上實驗進度紀錄單(照片檔)