電工實驗(二)

實驗報告

實驗單元(4)

BJT串級放大器電路

(電路模擬041)

班別：電2 B

組別：22

# 姓名：李宜恩

# 學號：00853216

# 一、實驗模擬注意事項

1.參閱圖(二十四)：實驗電路圖中為BJT串級放大器，可以達到中等輸入阻抗，低輸出阻抗，並提供高電壓增益等電路特性，在設計偏壓電阻時需要選用適當範圍的電阻來使用。

圖(二十四)：實驗電路圖

二、請回答下列問題

# 1.請寫出實驗電路串接組態放大器的特性(優點與缺點)。

a.因為採用R及C方式，故結構簡單、成本低。

b.頻率響應之效果良好。

c.沒有電感存在，由電磁所感應而產生之交流聲可以降低到最小程度，雜音低。

電阻電容耦合之缺點有：

a.由於電阻負載緣故，損失功率較大，僅適用於低功率放大器場合。

b.前級放大器之輸入阻抗很小，阻抗不能匹配，故效率甚低。

c.耦合電容於低頻時，因XC=1/(2fC)，故電容抗很大，限制對於較低頻率之放大作用。

三、實驗電路偏壓設計

1.電路規格∶

.電源電壓：DC 30V

.電壓增益：。

.輸入阻抗：。

.輸出阻抗：。

.頻率響應：頻寬，＜100Hz。

2.設計程序：參閱實驗例題設計偏壓電阻及完成電路模擬，附上紙本計算列式圖檔(照片檔)，模擬電路檢查時，列入實驗檢查項目，需繳交上課筆記。

圖(S1)：實驗模擬電路圖

四、實驗電路模擬

依實驗電路設計所完成的電路圖，完成下列各項模擬設定。

1.附上模擬電路圖。

2.偏壓點分析：(附上節點電壓與分支電流)。

◆寫下Q1偏壓設計值，VCE1=     7.524      V，IE1=   5.811      mA。

◆寫下Q2偏壓設計值，VCE2=     7.797      V，IE2=   5.811      mA。

◆寫下Q1偏壓模擬值，VCE1=     5.6636      V，IE1=  6.2857     mA。

◆寫下Q2偏壓模擬值，VCE2=     5.6636      V，IE2=  6.2857     mA。

3.暫態時域分析：(附上各節點電壓波形與增益值)。

a.節點[V1，VC1]：   -32.17    ，(相位關係：□同相、■反相)。

b.節點[V1，VC2]：   455.26   ，(相位關係：■同相、□反相)。

c.節點[V1，VO1]：  455.365  ，(相位關係：■同相、□反相)。

d.節點[VO1]FFT轉換波形。

◆使用游標標示測試頻率之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之測試頻率值(基頻)=  5.00KHZ    ，電壓峰值=   3.6180V    。

◆使用游標標示諧波之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H1)=   無    ，電壓峰值=   無     。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H2)=   無    ，電壓峰值=   無     。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H3)=    無   ，電壓峰值=    無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H4)=   無    ，電壓峰值=    無    。

4.電壓增益分析---計算公式之影響。

◎說明：寫出電壓增益公式，說明有那些元件影響中頻電壓增益值。

◎說明：如何來提高放大器中頻電壓增益。

加入旁路電容，可以使增益提高。

5.AC Sweep頻域分析：請畫出模擬電路圖，使用PSPICE－AC sweep模擬軟體來模擬電路的頻域特性，模擬結果標示出-3dB截止頻率(，)及頻率值＝1KHz時的電壓增益值(dB值)，使用dB探棒及Vp相位探棒，計算增益頻寬乘積(GBP)，需附上模擬電路圖及模擬輸出結果。

◎以上模擬數據需合乎實驗設計要求。

◆需附上模擬電路圖。

◆需附上模擬輸出結果(電壓增益對頻率關係圖)。

◆需附上模擬輸出結果(相位對頻率關係圖)。

◆寫出中頻增益 53.638  dB及相位差＝    -360.142    。

◆寫出頻率值=     44.242Hz    及相位差＝    -304.637    。

◆寫出頻率值=    1.3615MHz    及相位差＝   -405.750     。

◆計算增益頻寬乘積(GBP)＝   1.3615MHz      。

五、撰寫實驗模擬結論和心得

這次設計BJT串級放大器電路，也驗證了課本上的理論。

六、實驗綜合評論

1.寫出在此實驗單元中您學會了那些項目。設計BJT串級放大器電路，測量DB值。

2.寫出在此實驗單元中您感到最困難是那些項目。設計BJT串級放大器電路。

3.當遭遇到實驗瓶頸時，除了尋求實驗助教協助之外，你能想出其他方法來解決你的問題嗎?查看教材。

4.對於上課進度及上課內容，請提出您的建議。我覺得都很好。

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

最難的是設計BJT串級放大器電路，而電路模擬較為簡單。

七、附上實驗進度紀錄單(照片檔)