電工實驗(二)

實驗報告

實驗單元(7)

MOSFET

串級放大器電路

(電路模擬071)

班別：電2 B

組別：22

# 姓名：李宜恩

# 學號：00853216

# 一、實驗模擬注意事項

# 1.注意MOSFET通道及夾止特性。

# (夾止的通道)

# (感應通道)

# (通道在洩極處被夾止)

2.參閱圖(四)：共閘極放大器電路中要慎選R4電阻，這會對放大器造成的D極及S極偏壓及偏流的重大影響，如前之MOSFET通道及夾止特性。

圖(四)：共閘極放大器電路

二、請回答下列問題。

1.試比較BJT共基極放大器與增強型MOSFET共閘極放大器的特性。

CG與CB大致上相同，都用於疊接增加輸出阻抗

三、實驗電路模擬

■測試頻率值＝____5.4____KHz(見表格(7-1))。

1.附上模擬電路圖。

2.偏壓點分析：(附上節點電壓與分支電流)。

3.暫態時域分析：(附上各節點電壓波形與增益值)。

a.節點[V1，VG1]：   1    ，(相位關係：■同相、□反相)。

b.節點[V1，VS1]：    0.485   ，(相位關係：■同相、□反相)。

c.節點[V1，VS2]：   0.472    ，(相位關係：■同相、□反相)。

d.節點[V1，VD2]：   12.569    ，(相位關係：■同相、□反相)。

e.節點[V1，VG2]：  2m     ，(相位關係：■同相、□反相)。

f.節點[V1，VO1]：    12.4695   ，(相位關係：■同相、□反相)。

g.節點[VO1]FFT轉換波形。

◆使用游標標示測試頻率之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之測試頻率值(基頻)=   5kHZ    ，電壓峰值=     0.9952V   。

◆使用游標標示諧波之頻率值與電壓峰值。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H1)=   無    ，電壓峰值=    無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H2)=   無    ，電壓峰值=    無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H3)=   無    ，電壓峰值=    無    。

◆寫下游標所標示之諧波頻率值(H4)=   無    ，電壓峰值=    無    。

4.電壓增益分析---計算公式之影響。

◎說明：寫出電壓增益公式，說明有那些元件影響中頻電壓增益值。

R4與Rsig會影響中頻電壓增益值

◎說明：提如何來提高放大器中頻電壓增益。

提高(R4 // Rsig)

5.AC Sweep頻域分析：請畫出模擬電路圖，使用PSPICE－AC sweep模擬軟體來模擬電路的頻域特性，模擬結果標示出-3dB截止頻率(，)及頻率值＝1KHz時的電壓增益值(dB值)，使用dB探棒及Vp相位探棒，計算增益頻寬乘積(GBP)，需附上模擬電路圖及模擬輸出結果。

◎以上模擬數據需合乎實驗設計要求。

◆需附上模擬電路圖。

◆需附上模擬輸出結果(電壓增益對頻率關係圖)。

◆需附上模擬輸出結果(相位對頻率關係圖)。

◆寫出中頻增益  22.172  dB及相位差＝     2.3759    。

◆寫出頻率值=    443.193HZ     及相位差＝    45.996     。

◆寫出頻率值=    2.8231MHZ     及相位差＝   -45.597      。

◆計算增益頻寬乘積(GBP)＝    2.8231MHZ     。

四、撰寫實驗模擬結論和心得

設次實作串極放大電路，也驗證了CG的使用方法，達到12倍的增益。

五、實驗綜合評論

1.寫出在此實驗單元中您學會了那些項目。實作及模擬串極放大電路。

2.寫出在此實驗單元中您感到最困難是那些項目。實作串極放大電路。

3.當遭遇到實驗瓶頸時，除了尋求實驗助教協助之外，你能想出其他方法來解決你的問題嗎?查看教材。

4.對於上課進度及上課內容，請提出您的建議。都很良好。

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分。

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。實驗筆記較為簡單，而實作與模擬因為元件較多，比較具困難。

六、附上實驗進度紀錄單(照片檔)