電工實驗(三)

實驗報告

實驗單元(4)

相移振盪器電路

(電路實作4-1)

班別：3A

組別：252

# 姓名：李宜恩

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | FG 720F-MO | 1台 | 22 |
| 2 | 萬用電表 |  | 1台 | 22 |
| 3 | 訊號產生器 | MSO 2024B | 1台 | 22 |
| 4 | 電源供應器 |  | 1台 | 22 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

1.	本實驗在於驗證Barkhausen Criterion。

2.	了解RC相移振盪器的工作原理。

3.	觀測RC相移振盪器的輸出波形。

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

- 元件數值之測量與參數計算

- 實驗電路模擬

- 實驗電路實作

# 四、實驗實作注意事項

- 測量電壓及電阻時，請設定為4位半顯示測量值。

- 下列各實驗步驟所需擷取之輸出波形圖，應使用示波器的測量功能，測量出頻率值及峰-峰值()，若未顯示上述之測量結果，則需重新擷取波形。

- 依實驗要求計算、設計電阻值之後，在實作時該如何選擇5%標準碳膜電阻與可變電阻呢?

# 圖(二十二)：可變電阻之選擇

# 4. 本單元子電路(一)R3、R4及R12、R15及R13的組合會影響電壓增益，這需要思考一下回授增益端的電阻並聯關係，電阻並聯越並越小。

# 五、實驗項目與實驗步驟

1.實驗實作電路(一)、相位領先型RC相移振盪器(電流回授型)

圖(4-1)：實驗電路圖(1)

表(4-1)：測量元件值及計算振盪頻率值(實驗步驟1.)

| 電阻值 | 電容值 | 計算振盪頻率值 |
| --- | --- | --- |
| R1＝ 1KΩ | C1＝ 0.01uF | 649.74kHz |
| R2＝ 1KΩ | C2＝ 0.01uF |  |
| R3＝ 1KΩ | C3＝ 0.01uF |  |
| 電阻平均值 ＝1K𝛀 | 電容平均值 ＝0.01uF |  |

◎擷取下列各實驗波形：

a.節點[Vo1] 波形(實驗步驟3.) –未接上 D1、D2。

b.節點[Vo1] 波形(實驗步驟6. ) –接上 D1、D2。

c.節點[Vo1，A1] 波形(實驗步驟6.) –接上 D1、D2。

d.節點[Vo1，A2] 波形 (實驗步驟6.) –接上 D1、D2。

e.節點[Vo1，Vf1] 波形(實驗步驟6.) –接上 D1、D2。

表(4-2)：測量數據與測量波形

| 各相對節點 | 觀 測 結 果 |
| --- | --- |
| 節點[Vo1] (實驗步驟3.) | .輸出振盪頻率＝ 4.74805k Hz。 .波形振幅的大小()＝ 28V 。 |
| 節點[Vo1] (實驗步驟6.) | .輸出振盪頻率＝ 5.93421k Hz。 .波形振幅的大小()＝ 27.2V 。 |
| 節點[Vo1，A1] (實驗步驟6.) | .測量相角差Δθ＝ -56.44 。 .節點[A1] 波形振幅的大小()＝ 8.4V 。 .電壓比率＝＝ 3.29 。 |
| 節點[Vo1，A2] (實驗步驟6.) | .測量相角差Δθ＝ -110 。 .節點[A2] 波形振幅的大小()＝ 2.2V 。 .電壓比率＝＝ 12.55 。 |
| 節點[Vo1，Vf1] (實驗步驟6.) | .測量相角差Δθ＝ 128.7 。 .節點[Vf1] 波形振幅的大小()＝ 1.2V 。 .電壓比率＝＝ 23 。 |

3.擷取下列各實驗波形(室溫下穩定度測試)。

a.節點[Vo1] (測試前頻率)

b.節點[Vo1] (頻率變化值)

表(4-3)︰溫度測試(實驗步驟7.)

|  | 頻 率 值 | 測試時間 |
| --- | --- | --- |
| 測試前頻率 | 5.928kHz | 109年10月26日 14時31分 |
| 溫度測試(30分鐘) 頻率變化值 | 5.932kHz | 109年10月26日 15時15分 |

六、實驗問題與討論

- 請說明可變電阻R12在相移振盪器電路的作用？

調整可變電阻 R12，使得電路振盪。

增加放大器的增益。

- 就步驟[3]及步驟[6] 實驗結果，請說明各節點[Vo1]、[A1]、[A2]及[Vf1]之間的相位關係有何種關係式存在。

節點[Vo1，A1]:相角差 Δθ＝ -56.44 度。

節點[Vo1，A2]:相角差 Δθ＝ -110 度。

節點[Vo1，Vf1]:相角差 Δθ＝ 128.7 度。

A1 到 A2 相位和 VO1 比起來越來越小，而 Vf1 接近 180 度。

- 就步驟[3]及步驟[6] 實驗結果，請說明各節點[Vo1]、[A1]、[A2]及[Vf1]之間的電壓比率有何種關係式存在。

節點[Vo1，A1]:電壓比率＝3.29。

節點[Vo1，A2]:電壓比率＝12.55。

節點[Vo1，Vf1]:電壓比率＝23。

在 β 回授路徑上，每經過一次 RC，電壓就會降低。

- 在調整可變電阻R13時，請記錄下輸出波形變化的情形。

沒有太大的變化，因為波幅已穩定。

- 請問可變電阻R13對相移振盪器電路有何作用？

為了可以得到穩定的輸出振幅，將波幅限制器電路加到上述電路中，即接妥D1、D2、R5 及 R13 等元件。

- 就步驟[7]實驗結果，請您分析一下，電路元件對頻率漂移特性之影響。

震盪經過一段時間後(同樣室溫下)頻率會稍微升高。

七、撰寫實驗結論與心得

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。無

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。模擬、計算較為容易，而接線較為繁瑣。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)