電工實驗(三)

實驗報告

實驗單元(5)

文士電橋振盪器電路

(電路實作)

班別：3A

組別：252

# 姓名：李宜恩

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | AFG-2125 | 1台 | 25 |
| 2 | 數位萬用電表 | 34401A DMM | 1台 | 25 |
| 3 | 訊號產生器 | MSO 2024 | 1台 | 25 |
| 4 | 電源供應器 | GWINSTEK GPC-3030DQ | 1台 | 25 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

- 本實驗在於驗證Barkhausen Criterion。

- 了解如何使用OP運算放大器來產生弦波波形。

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

# 1. 元件數值之測量與參數計算

# 2. 實驗電路模擬

# 3. 實驗電路實作

# 四、實驗實作注意事項

- 使用萬用電錶之注意事項：測量電壓及電阻時，請設定為4位半顯示測量值。各組別的頻率要求值如表格(三)所示，請在實驗預報中計算所需要電阻值，並使用模擬軟體，模擬出實驗振盪值。實驗步驟中的頻率值＝規定之頻率值，即為各組所規定的頻率值。

- 示波器設定：CH1及CH2直流耦合，適當選擇垂直刻度，水平軸時間間距。下列各實驗步驟所需擷取之輸出波形圖，應使用示波器的測量功能，測量出頻率值及峰-峰值大小()，若未顯示上述之測量結果，則需重新擷取波形。

- 運算放大器需要接直流偏移量調整VR10KΩ，調整輸出偏移量0V。

五、請參閱實驗講義中重要測試表格。(請自行寫出，沒寫扣分)

# ◎請填寫個人的實作頻率=     19.6kHz     。

# 六、實驗項目與實驗步驟

# ※注意一下，回授增益值，即負回授增益電阻需要夠大，振盪器才能震盪。

圖(5-1)：實驗電路圖(1)

1.擷取下列各實驗測量波形(不含D1、D2)。

a.節點[VO1]波形

b.節點[VO1、A1] 波形

c.節點[VO1、A2] 波形

d.節點[A1，A2] 波形

表(5-1)：測量數據與測量波形(實驗步驟3.)

| 各相對節點 | 觀 測 結 果 |
| --- | --- |
| 節點[VO1] | .輸出振盪頻率＝ 1.9k Hz。 .波形峰-峰值()＝ 28V 。 |
| 節點[A1] | .輸出振盪頻率＝ 1.99k Hz。 .波形峰-峰值()＝ 10.4V 。 |
| 節點[A2] | .輸出振盪頻率＝ 1.98k Hz。 .波形峰-峰值()＝ 9.2V 。 |

2.擷取下列各實驗測量波形(接好D1、D2)，輸出應為最大且無失真弦波波形，且振盪頻率值需依各組別之頻率。

a.節點[VO1] 波形

b.節點[VO1、A1] 波形

c.節點[VO1、A2] 波形

d.節點[A1，A2] 波形

表(5-2)：測量數據與測量波形(實驗步驟7.)

| 各相對節點 | 觀 測 結 果 |
| --- | --- |
| 節點[VO1] | .輸出振盪頻率＝ 1.962k Hz。 |
| 節點[VO1，A1] | .節點[VO1]波形峰-峰值()＝ 28.4V 。 .節點[A1]波形峰-峰值()＝ 10.2V 。 .電壓比率＝＝ 2.784 。 .測量相角差Δθ＝ 812.6m 。 |
| 節點[VO1，A2] | .節點[VO1]波形峰-峰值()＝ 28.4V 。 .節點[A2]波形峰-峰值()＝ 8.8V 。 .電壓比率＝＝ 3.227 。 .測量相角差Δθ＝ 0 。 |
| 節點[A1，A2] | .節點[A1]波形峰-峰值()＝ 10.8V 。 .節點[A2]波形峰-峰值()＝ 8.8V 。 .電壓比率＝＝ 0.8148 。 .測量相角差Δθ＝ -272.3m 。 |

3.擷取下列各實驗測量波形(室溫下穩定度測試)。

a.節點[VO1] 波形(測試前頻率值)。

b.節點[VO1] 波形(30分鐘後)。

表(5-3)︰溫度測試(實驗步驟9.)

|  | 頻 率 值 | 測試時間 |
| --- | --- | --- |
| 測試前頻率值 | 1.95kHz | 109年11月2日 3時32分 |
| 溫度測試(30分鐘) 測試後頻率值 | 1.959kHz | 109年11月2日 4時22分 |

4.先行實驗電路檢查：此時您應該找助教檢查上述振盪電路，CH1接節點[A1]，CH2接節點[A2]，調整好頻率值，輸出波形不可失真，測量頻率值及峰-峰值(p-p)。

擷取節點[A1，A2]波形圖：記錄頻率值＝   1.962kHz   。

測量節點[A1]峰-峰值V(p-p)=    10.6V    。

測量節點[A2]峰-峰值V(p-p)=   8.8V     。

5.更改電容的影響：拆除C5及C6，組裝C5X＝C6X=0.001uF，調整可變電阻，使用示波器觀察及擷取節點[VO1]波形，記錄頻率範圍值及波形變化情形。就更改電容的影響，試比較前後輸出波形的差異性，請分析其結果。

a.節點[VO1]波形：記錄最大頻率值＝   4.799kHz   。

測量節點[VO1]峰-峰值V(p-p)=   28V     。

b.節點[VO1]波形：記錄最小頻率值＝   3kHz   。

測量節點[VO1]峰-峰值V(p-p)=   28V     。

七、實驗問題與討論

- 就步驟[3](不含D1、D2)的實驗結果，請說明節點[VO1]間波形變化之情形及相關性。

節點[VO1]:波形峰-峰值()＝28V

節點[A1]:波形峰-峰值()＝10.4V

節點[A2]:波形峰-峰值()＝9.2V

A1因為失真導致 Vp-p 較大，VA2 和 VO1 比值=3=放大器電壓增益。

- 就步驟[7] (含D1、D2)的實驗結果，請說明節點[VO1]間波形變化之情形及相關性。

節點[VO1]:波形峰-峰值()＝28.4V

節點[A1]:波形峰-峰值()＝10.2V

節點[A2]:波形峰-峰值()＝8.8V

加了D1、D2後，節點波形和輸出波形較為穩定。

- 就步驟[9]室溫下穩定度測試的實驗結果，請您分析一下，頻率漂移之情形與電路元件之關係。

電路的回授阻抗造成放大器的震盪，另外震盪一段時間後頻率會稍微提高。

- 就步驟[11]更改電容的影響的實驗結果，試比較節點[VO1]波形測試前、後輸出波形的差異性，請分析其結果。

更改電容後，輸出頻率變大，輸出峰值變小。

- 就上述實驗結果，請說明文士電橋振盪器最適當的工作頻率範圍。

振盪頻率之公式選用 R 1KΩ～500KΩ 之間的範圍。

七、撰寫實驗結論與心得

本次實習了解文士電橋振盪器電路，經由計算找出能產生指定頻率之電阻，再由模擬結果微調找出合適之電阻值。

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。否

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。模擬較為容易，而接線較為繁瑣。了解電路能產生振盪之條件，控制電阻電容，產生出需要之頻率。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)