電工實驗(三)

實驗報告

實驗單元(6)

方波產生器電路

(電路實作)

班別：3A

組別：252

# 姓名：李宜恩

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | AFG-2125 | 1台 | 25 |
| 2 | 數位萬用電表 | 34401A DMM | 1台 | 25 |
| 3 | 電源供應器 | GWINSTEK GPC-3030DQ | 1台 | 25 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

1.	了解OP運算放大器在比較器的應用。

2.	了解如何使用OP運算放大器來產生方波波形。

3.	使用OrCAD軟體模擬OP AMP主動元件用於波形產生器之特性。

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

# 1. 元件數值之測量與參數計算

# 2. 實驗電路模擬

# 3. 實驗電路實作

# 四、實驗實作注意事項

- 使用萬用電錶之注意事項：測量電壓及電阻時，請設定為4位半顯示測量值。各組別的頻率要求值如表格(三)所示，請在實驗預報中計算所需要電阻值，並使用模擬軟體，模擬出實驗振盪值。實驗步驟中的頻率值＝規定之頻率值，即為各組所規定的頻率值。

- 示波器設定：CH1及CH2直流耦合，適當選擇垂直刻度，水平軸時間間距。下列各實驗步驟所需擷取之輸出波形圖，應使用示波器的測量功能，測量出頻率值及峰-峰值大小()，若未顯示上述之測量結果，則需重新擷取波形。

- 運算放大器需要接直流偏移量調整VR10KΩ，調整輸出偏移量0V。

# 五、請參閱實驗講義中重要測試表格。(請自行寫出，沒寫扣分)

# ◎請填寫個人的實作頻率=     2kHz     。

# 六、實驗項目與實驗步驟

1.實驗實作電路(一)：方波產生器電路(不含D1、D2)。

※因為運算放大器的SR及關係，RC充放電在震盪頻率越高時，其設計值與實作值差異還是很大的，所以需要去調整電阻值R1+R2 VR。

圖(5-1)：實驗電路圖(1)

◎擷取下列各波形圖：測量峰-峰值(Vp-p)。

a.節點[D]波形：記錄頻率值＝   2.025kHz   、測量＝   32.41us    、測量＝   31.89us    。

b.節點[A，B] 波形：記錄頻率值＝   2.025kHz      、測量節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   15.2V   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   8.2V   。

c.節點[A，C] 波形：記錄頻率值＝   1.999kHz   、測量節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   15.4V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝  8.6V    。

d.節點[B，C] 波形：記錄頻率值＝   1.947kHz   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   7.8V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝   8.6V   。

2.實驗實作電路(二)：方波產生器電路(含D1、D2)。

■組裝元件D1及D2。

◎擷取下列各波形圖

a.節點[D]波形：記錄頻率值＝   2kHz   、測量＝   16.36us    、測量＝   16.36us    。

b.節點[A，B] 波形：記錄頻率值＝   1.998kHz      、測量節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   6.4V   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   3.24V   。

c.節點[A，C] 波形：記錄頻率值＝   1.996kHz   、測量節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   6.4V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝  3.56V    。

d.節點[B，C] 波形：記錄頻率值＝   1.996kHz   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   3.2V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝   3.56V   。

3.適當調整可變電阻R2，記錄頻率輸出範圍值與測量數據。擷取節點[D]波形圖，並完成數據測量與記錄。

◎擷取下列各波形圖

a.節點[D]波形：記錄最大頻率值＝   2.554kHz   、測量節點[D]峰-峰值(Vp-p)=    6.32V    。

b.節點[D]波形：記錄最小頻率值＝   714.363Hz   、測量節點[D]峰-峰值(Vp-p)=    6.4V    。

4.更換電容值對電路的影響

◎擷取下列各波形圖：

- 節點[D]之波形：

- 記錄頻率範圍值＝   35.68kHz ~ 12.0995 kHz   、測量節點[D]峰-峰值(Vp-p)＝   4.6V ~ 6.32V   。

5.實驗電路檢查：換回原C5電容值，此時您應該找助教檢查上述振盪電路，CH1接節點[A]，CH2接節點[B]，調整好頻率值，輸出波形不可失真，測量頻率值及峰-峰值(Vp-p)。

◎擷取下列各波形圖：

b.節點[A，B] 波形：記錄頻率值＝   1.998kHz      、測量節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   6.4V   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   3.24V   。

七、實驗問題與討論

- 就步驟(不含D1、D2)的實驗結果，請說明節點[A，B]，節點[A，C]，節點[B，C]間波形變化之情形，並說明造成此一現象的原因。

節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   15.2V   、測量節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   8.2V   。

節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   15.4V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝  8.6V    。

節點[B]峰-峰值(Vp-p)＝   7.8V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝   8.6V   。

因為失真導致 Vp-p 較大。

- 就步驟(含D1、D2)的實驗結果，請說明節點[A，C]與前項測試項目(不含D1、D2)節點[A，C]之測試結果有何不同，並說明造成此一現象的原因。

節點[A]峰-峰值(Vp-p)＝   6.4V   、測量節點[C]峰-峰值(Vp-p)＝  3.56V    。

加了D1、D2 後，波形較為穩定，減少失真。

- 就步驟更換電容值對電路的影響實驗結果，試說明節點[D]方波波形，測量值及頻率值與前項測試項目(含D1、D2)之節點[D]測試結果有何不同，請說明造成此一現象的原因。

更換電容值導致頻率改變，超出電路工作範圍，電路失真嚴重。

- 就步驟更換電容值對電路的影響實驗結果，請說明方波產生器最適當的工作頻率範圍。

由公式可知R1或C1，均可改變振盪頻率。，電路適用於產生46HZ~10KHZ頻率範圍內的方波。

七、撰寫實驗結論與心得

本次實習了解方波產生器電路，經由計算找出能產生指定頻率之電阻，再由模擬結果微調找出合適之電阻值，最後再藉由電路實作驗證此模擬與計算結果。

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。否

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。模擬較為容易，而接線較為繁瑣。了解電路能產生振盪之條件，控制電阻電容，產生出需要之頻率。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)