電工實驗(三)

實驗報告

實驗單元(7)

石英晶體振盪器電路

(電路實作)

班別：3A

組別：252

姓名：李宜恩

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。總分=100分。

# 一、實驗儀器設備(請自行寫出所使用的儀器設備，沒寫扣分)

| 項次 | 儀器名稱 | 儀器廠牌及型號 | 數量 | 實驗桌別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | AFG-2125 | 1台 | 25 |
| 2 | 數位萬用電表 | 34401A DMM | 1台 | 25 |
| 3 | 電源供應器 | GWINSTEK GPC-3030DQ | 1台 | 25 |

二、實驗目的(請自行寫出，沒寫扣分)

- 了解如何利用晶體組成晶體振盪電路。

- 了解晶體振盪電路之用途。

三、請簡介實驗項目(請自行寫出，沒寫扣分)

- 元件數值之測量與參數計算。

- 實驗電路模擬。

- 實驗電路實作。

# 四、實驗實作注意事項

1.連接注意事項：依下圖(7-4)：晶體振盪電路－偏壓電路連接元件。注意電晶體的接腳「CBE」位置。

2.考量雜散電容、雜散電感及接地阻抗對電路的影響，組裝麵包板時，接線路應力求簡潔，不要有過長接線存在，並注意訊號流迴路。

3.元件電感兩端接腳不要剪短。

4.參考圖(7-6)：麵包板電路簡潔接線圖。

圖(7-6)：麵包板電路簡潔接線

# 五、晶體振盪器電路實測紀錄

# (一)、偏壓電路測量(使用萬用電表)

1.依下圖(7-4)：晶體振盪電路－偏壓電路連接元件。

圖(7-4)：石英晶體振盪電路－偏壓電路

表(7-4)：BJT Q3、Q4偏壓電路測量

| 測量值 | 電阻壓降 | 電流參數值 |
| --- | --- | --- |
| VBQ2＝5.19 V | VR9＝6.813 V | IR9=0.3785 mA |
| VEQ2＝4.56 V | VR10＝5.192 V | IR10＝0.34613 mA |
| VCE2＝7.429 V | VR11＝4.572 V | IR11＝8.9647 mA |
| VBE3＝0.598 V |  |  |
| VBQ4＝6.133 V | VR13＝5.866 V | IR13＝0.3258 mA |
| VEQ4＝6.658 V | VR14＝6.132 V | IR14＝0.3066 mA |
| VCEQ4＝3.396 V | VR15＝6.575 V | IR15＝5.47916 mA |
| VBE4＝-1.805 V |  |  |

2.完整電路測試：依據實驗電路圖(7-5)組裝晶體振盪器電路－完整電路，連接其他元件，石英晶體－4.000MHz無方向性。這需要適當更換電容值，才能夠在示波器觀測到輸出節點[VO2]波形，計算的比值，=   83.928  。

圖(7-5)：石英晶體振盪電路－完整電路

(二)、電容對電路的影響：調整可變電阻R11，依實驗室現有電容值自行組合、更改電容比值，以了解電容對振盪電路的影響。觀測且記錄輸出節點[VO2]波形變化的情形(有無波形失真)，並完成下列表格(7-5)的內容。

1.第一組電容值[C11、C12]比值=     83.928      、記錄頻率值＝     3.99975MHz      、

記錄振幅大小(值)＝    10.2V      。

a.擷取輸出節點[VO2]波形：

b.擷取FFT輸出波形。

2.第二組電容值[C11、C12]比值=     21.36      、記錄頻率值＝     3.99976 MHz      、

記錄振幅大小(值)＝     10.2V      。

a.擷取輸出節點[VO2]波形：

b.擷取FFT輸出波形。

3.第三組電容值[C11、C12]比值=     2.136     ，無振盪輸出，也需要擷取示波器圖檔。

a.擷取輸出節點[VO2]波形：

4.第四組電容值[C11、C12]比值=     1.424     ，無振盪輸出，也需要擷取示波器圖檔。

a.擷取輸出節點[VO2]波形：

表(7-5)：電容比值對電路的影響

| 更改電容值 C11 | 更改電容值 C12 | 比值關係 | 輸出波形之要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4700pC | 56pC | 83.928 | ★振盪器需要振盪： 1.記錄振盪頻率＝ 4.000M Hz。 2.輸出波形是否失真：□是■否。 |
| 4700pC | 220pC | 21.36 | ★振盪器需要振盪： 1.記錄振盪頻率＝ 4.000M Hz。 2.輸出波形是否失真：□是■否。 |
| 4700pC | 2200pC | 2.136 | 振盪器不振盪。 |
| 4700pC | 3300pC | 1.424 | 振盪器不振盪。 |

☆注意：石英振盪器電路，振盪器頻率主要由石英晶體來決定頻率值，改變C11和C12只能決定起振條件及失真度。

(三)、輸出頻率穩定度測試：了解振盪頻率的頻率漂移特性。

1.時間穩定度－將電路板置於室溫中，先行擷取波形，紀錄初始數據，經30分鐘後，重新擷取波形及測量輸出頻率值，將記錄結果之。

表(7-6)︰溫度測試

|  | 頻 率 值 | 測試時間 |
| --- | --- | --- |
| 測試前頻率值 | 3.99975MHz | 2020年11月30日 14時51分 |
| 溫度測試(30分鐘) 測試後頻率值 | 3.9975MHz | 2020年11月30日 15時34分 |

2.擷取實驗波形，並記錄頻率值。

a.測試前波形。

◎擷取輸出節點[VO2]波形：

b.30分鐘後所測波形。

◎擷取輸出節點[VO2]波形：

六、實驗問題與討論

1.請問可變電阻R12在振盪電路中的作用？改善波行失真。

2.擬改變晶體振盪器電路的輸出頻率時，您可以更改那些元件值？C11或C12。

3.晶體振盪器電路輸出波形失真時(振幅大小可變)，如何改善？調整R12或更換C11、C12。

4.振盪器電路頻率穩定度是重要的實驗規格，上述實驗結果那種電路有較佳的頻率穩定度，請說明原因。C11與C12比值為83.928的電路有較佳的頻率穩定度，因為滿足諧振的條件。

七、撰寫實驗結論與心得

本次實習了解石英晶體振盪器電路，經由計算找出能產生指定頻率之等校石英晶體的電容、電感值，再由模擬結果驗鎮此計算值。

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。否

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。模擬較為容易，而接線較為繁瑣。在此單元中了解石英晶體的等校電路。

九、附上實驗進度紀錄單(照片檔)

十、附上麵包板電路組裝圖檔(照片檔)