電工實驗(三)

實驗報告

實驗單元(7)

石英晶體振盪器電路

(電路模擬)

(SIM071)

班別：3A

組別：252

姓名：李宜恩

# ★各項實驗紀錄(藍色字體)、撰寫實驗波形分析與實驗數據分析(藍色字體)、撰寫實驗問題與討論(藍色字體)、撰寫實驗結論(藍色字體)、按時繳交實驗報告(遲交扣分)，非(藍色字體)扣分。總分=100分。

# 一、實驗模擬注意事項

# 參考上課筆記中元件數值的選擇：石英晶體之等效電路－(參考石英晶體Data Sheet)等計算，寫上下列各值。

1.等效並聯電容C2＝7pF(Max)，設定值＝    7    pF。

# 2.等效串聯電容C1＝10pF(選用值)。

# 3.等效串聯電阻(ESR)，10～14MHz＝40Ω(Max)，設定值R100＝  40    Ω，不要取過大的阻值40Ω(Max)。

# 4. 等效串聯電感(計算值)，使用前電路說明串聯諧振頻率公式＝，求出電感值L1＝    0.1837   mH。等效串聯電感(計算值)，需先計算等效電容值，C1串聯{C2並聯[(C11串聯C12)]}。

5.電感L1初始值設定IC＝0.1mA。

6.調整12可變電阻值可稍微改善輸出波形失真情形。

二、實驗模擬項目：晶體振盪器電路模擬

◆參閱圖(7-1)：實驗模擬晶體振盪器電路。

- 偏壓點模擬分析。

◎附上模擬電路圖(含偏壓值及偏流值)。

◎Bias Point偏壓模擬，完成表格(7-2)之內容。

表格(7-2)：記錄模擬電晶體電路直流參數值

| 電壓値 | 電阻壓降 | 電流參數值 |
| --- | --- | --- |
| VBQ2＝5.193V | VR9＝6.807V | IR9=378.2uA |
| VEQ2＝4.503V | VR10＝5.193V | IR10＝346.2uA |
| VCE2＝7.497V | VR11＝3.022V | IR11＝5.925mA |
| VBQ4＝8.080V | VR13＝3.92V | IR13＝328.9uA |
| VEQ4＝5.397V | VR14＝8.080V | IR14＝304.0uA |
| VCEQ4＝6.603V | VR15＝5.397V | IR15＝4.497mA |

- 電容對電路的影響：4組[C11、C12]不同電容比率值，附上模擬結果。

.輸出應標示基本波之頻率值及振幅大小。

.輸出應標示諧波之頻率值及振幅大小。

.找出一組最佳輸出結果，波形不失真，輸出振幅至少2Vp-p。

◎第一組電容值[C11、C12]=  [4700pC、56pC]  。

a.附上Time-Domain輸出波形：

b.附上FFT輸出：

◎第二組電容值[C11、C12]=  [4700pC、220pC]  。

a.附上Time-Domain輸出波形：

b.附上FFT輸出：

◎第三組電容值[C4、C5]比值=    2.1363    ，無振盪輸出。

a.附上Time-Domain輸出波形：

◎第四組電容值[C4、C5]比值=   1.4242     ，無振盪輸出。

a.附上Time-Domain輸出波形：

表(7-3)：記錄更換不同電容比率值之結果

| C11電容值 | C12電容值 | 比率值 | 模擬結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4700pC | 56pC | 83.928 | ★振盪器需要振盪： 1.記錄振盪頻率＝ 4.000M Hz。 2.輸出波形是否失真：□是■否。 |
| 4700pC | 220pC | 21.36 | ★振盪器需要振盪： 1.記錄振盪頻率＝ 4.000M Hz。 2.輸出波形是否失真：□是■否。 |
| 4700pC | 2200pC | 2.136 | 振盪器不振盪。 |
| 4700pC | 3300pC | 1.424 | 振盪器不振盪。 |

- 分析Time-Domain波形、FFT諧波分量與更改電容比率之關係。

四、實驗模擬問題與討論

寫出您在實驗模擬過程中所遇到的實驗問題，並紀錄如何解決問題。

本次實驗起初在計算時遇到問題，不過在助教在黑板上講解Cr如何求得後，豁然開壤、茅塞頓開。

五、撰寫實驗模擬結論和心得

本次實習了解石英晶體振盪器電路，經由計算找出能產生指定頻率之等校石英晶體的電容、電感值，再由模擬結果驗鎮此計算值。
六、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。否

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。是

3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。是

4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。是

5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。100分

6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。模擬較為容易，而接線較為繁瑣。在此單元中了解石英晶體的等校電路。

七、附上實驗進度紀錄單(照片檔)